FAL系列 气动直线振动器

|  低运行成本  低噪声  频率、振幅可调  任何位置起振 |  |
| --- | --- |

性能参数表

| 型号 | 频率 V.P.Mx1000 |  |  | 测得的离心力 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2Bar | 4Bar | 6Bar | 2Bar=29PSI |  | 4Bar=58PSI |  | 6Bar=87PSI |  |
|  | 29PSI | 58PSI | 87PSI | N | LBS | N | LBS | N | LBS |
| FAL-8 | 2.05 | 2.9 | 3.4 | 12 | 2.7 | 30 | 6.7 | 42 | 9.5 |
| FAL-18 | 1.42 | 1.9 | 2.25 | 60 | 13.5 | 140 | 31.5 | 205 | 46.2 |
| FAL-25 | 1.13 | 1.55 | 2.02 | 120 | 27.0 | 265 | 59.7 | 530 | 119.4 |
| FAL-35 | 1.24 | 1.55 | 2.01 | 205 | 46.2 | 340 | 76.6 | 655 | 147.5 |

|  | 工作扭矩 |  |  |  |  |  | 每分钟空气消耗 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 | 2 BarKg.cm | 29 PSILbs.ft | 4 BarKg.cm | 58 PSILbs.ft | 6 BarKg.cm | 87 PSILbs.ft | 2 BarLtr. | 29 PSICF | 4 vBarLtr. | 58 PSICF | 6 BarLtr. | 87 PSICF |
| FAL-8 | 0.05 | 0.0003 | 0.06 | 0.0004 | 0.06 | 0.0004 | 8 | 0.28 | 18 | 0.035 | 30 | 1.04 |
| FAL-18 | 0.45 | 0.0030 | 0.54 | 0.0036 | 0.54 | 0.0036 | 20 | 0.7 | 40 | 1.4 | 60 | 2.1 |
| FAL-25 | 1.14 | 0.0077 | 1.37 | 0.0092 | 1.26 | 0.0085 | 40 | 1.4 | 110 | 3.83 | 155 | 5.4 |
| FAL-35 | 2.00 | 0.0134 | 2.20 | 0.0148 | 3.00 | 0.0202 | 75 | 2.6 | 220 | 7.65 | 350 | 12.2 |

|  | 本表数据在重型实验台上取自Kistler 3轴测力计。 当安装刚性差时频率和力值会减小。 |
| --- | --- |

本公司保留在不事先通知的情况下修改或撤消任何指标或产品的权利，并且不因此而承担负任何责任。

    尺 寸 表

| 型号 | FAL-8 | FAL-18 | FAL-25 | FAL-35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L | 91 | 117 | 139 | 140 |
| L1 | 47.0 | 64.5 | 75.0 | 73.0 |
| L2 | 74.0 | 99.5 | 121.0 | 122.0 |
| L3 | 5 | 8 | 8 | 12 |
| S | 27 | 38 | 42 | 43 |
| D | 25 | 53 | 69 | 88 |
| D1 | 20 | 48 | 60 | 78 |
| D2 | 8 | 18 | 25 | 35 |
| D3 |  |  |  | 8 |
| T1 | M6 | M10 | M16 | M16 |
| T2 | M5 | M10 | M16 | M16 |
| T3 | M5 | G1/8" | G1/4" | G1/4" |
| T4 | M5 | G1/8" | G1/4" | G1/4" |
| T5 | M20x1.5 |  |  |  |
| M1 | 10 | 13 | 14 | 14 |
| M2 | 15 | 22 | 23 | 25 |
| SW | 7 | 14 | 22 | 27 |
| SW1 | 14 | 50 | 65 |  |
| 外壳(kg) | 0.051 | 0.045 | 0.780 | 1.130 |
| 活塞(kg) | 0.036 | 0.245 | 0.560 | 1.410 |
| 总重(kg) | 0.100 | 0.730 | 1.410 | 2.560 |