GT系列       气动转轮振动器

    无润滑,仅需干净空气即可

    最高工作温度:120℃=250℉

    非常安静: 噪声级范围60——75dBA

性能：
高速度与高偏心矩相结合使本振动器可以产生强大的振动能。
壳体是由挤压铝制成，表面烧有瓷釉，端盖经过硬化处理，这些使得它适合 于食品工业和制药工业。
GT系列转轮振动器符合现行工厂测试条件下国际噪音规则。

设计：
振动由转子的正、负转矩的不平衡而引起的离心力产生。转子由一对重型预润滑带防尘圈的球轴承支承，特制的润滑脂确保证其工作寿命。
轴承的内、外滚道的设计使得人们可以用一把销钉扳手非常容易地更换轴承。
端盖带有左旋或右旋螺纹并且可以自锁。

| 1 | 挤压铝合金壳体 | 10 | 底座安装孔 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 铝制转轮,表面硬化 | 11 | 成对使用的特制预润滑带 |
| 3,4 | 高密度质量——正转矩 |  | 防尘圈轴承 |
| 5-7 | 空洞——给出负转矩 |  | 表面硬化铝制端盖 |
| 8 | 进气口 | 12 | 带左旋螺纹 |
| 9 | 排气口 | 13 | 带右旋螺纹 |

性能参数表

| 型号 | 频率 V.P.M |  |  | 测得的离心力 |  |  |  |  |  | 空气消耗量/分钟 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2Bar 29PSI | 4Bar 58PSI | 6Bar 87PSI | 2Bar=29PSI |  | 4Bar=58PSI |  | 6Bar=87PSI |  | 2Bar=29PSI |  | 4Bar=58PSI |  | 6Bar=87PSI |  |
|  |  |  |  | N | LBS | N | LBS | N | LBS | Ltr. | CF | Ltr. | CF | Ltr. | CF |
| GT-4 | 14,000 | 15,000 | 15,500 | 135 | --- | 180 | --- | 200 | --- | 33 | -- | 58 | -- | 83 | -- |
| GT-6 | 11,500 | 12,000 | 12,500 | 130 | --- | 175 | --- | 210 | -- |  |  |  |  |  |  |
| GT-8 | 36,000 | 42,000 | 46,000 | 990 | 223 | 2,060 | 464 | 2,910 | 655 | 46 | 1.6 | 80 | 2.8 | 112 | 3.9 |
| GT-10 | 27,500 | 35,000 | 37,500 | 840 | 189 | 1,390 | 313 | 2,400 | 540 |  |  |  |  |  |  |
| GT-10-S | 17,000 | 23,000 | 25,000 | 650 | 146 | 1,350 | 304 | 1,950 | 439 |  |  |  |  |  |  |
| GT-13 | 26,000 | 30,000 | 33,000 | 1,400 | 315 | 2,440 | 549 | 3,730 | 839 | 120 | 4.2 | 200 | 7.0 | 290 | 10.2 |
| GT-16 | 17,000 | 21,500 | 24,000 | 1,220 | 275 | 2,090 | 470 | 3,160 | 711 |  |  |  |  |  |  |
| GT-16-S | 11,500 | 15,500 | 17,000 | 1,100 | 248 | 1,900 | 428 | 2,700 | 608 |  |  |  |  |  |  |
| GT-20 | 17,000 | 20,000 | 23,000 | 2,170 | 488 | 4,040 | 909 | 5,520 | 1,242 | 185 | 6.5 | 325 | 11.4 | 455 | 15.9 |
| GT-25 | 12,000 | 15,500 | 17,000 | 2,120 | 477 | 3,510 | 790 | 5,070 | 1,140 |  |  |  |  |  |  |
| GT-25-S | 8,500 | 11,000 | 13,000 | 2,250 | 506 | 3,600 | 810 | 4,900 | 1,102 |  |  |  |  |  |  |
| GT-30 | 13,000 | 14,000 | 16,000 | 3,380 | 760 | 5,430 | 1,222 | 7,540 | 1,696 | 330 | 11.5 | 530 | 18.5 | 745 | 26.0 |
| GT-36 | 8,000 | 10,000 | 13,000 | 3,290 | 740 | 5,360 | 1,206 | 7,190 | 1,618 |  |  |  |  |  |  |
| GT-36-S | 6,100 | 7,200 | 8,300 | 4,100 | 922 | 6,200 | 1,395 | 7,500 | 1,688 |  |  |  |  |  |  |
| GT-40 | 7,700 | 8,800 | 9,500 | 4,300 | 968 | 7,300 | 1,642 | 9,800 | 2,205 | 425 | 15.0 | 700 | 24.6 | 970 | 34.2 |
| GT-48 | 6,000 | 7,500 | 9,700 | 4,900 | 1,102 | 7,700 | 1,732 | 10,500 | 2,363 |  |  |  |  |  |  |
| GT-48-S | 0 | 5,600 | 6,300 | 0 | 0 | 7,500 | 1,688 | 12,000 | 2,700 |  |  |  |  |  |  |

|  | 本表数据在重型实验台上取自Kistler 3轴测力计。 当安装刚性差时频率和力值会减小。 |
| --- | --- |

本公司保留在不事先通知的情况下修改或撤消任何指标或产品的权利，并且不因此而承担负任何责任。

尺 寸 表

| 型号 | A |  | 厚度 |  | C |  | D |  | E |  | F |  | G/H 英制 管螺纹 | 重量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch |  | kg | Lbs |
| GT-4 | 40 | --- | 28 | --- | 70 | --- | 56 | --- | 10.5 | --- | 6 | --- | 1/8" | .165 | --- |
| GT-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .14 | --- |
| GT-8 | 50 | 1.97 | 33 | 1.30 | 86 | 3.38 | 68 | 2.68 | 12 | 0.47 | 7 | 0.27 | 1/8" | .250 | .55 |
| GT-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .255 | .56 |
| GT-10-S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .263 | .58 |
| GT-13 | 65 | 2.56 | 42 | 1.65 | 113 | 4.45 | 90 | 3.54 | 16 | 0.63 | 9 | 0.35 | 1/4" | .565 | 1.24 |
| GT-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .580 | 1.28 |
| GT-16-S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .614 | 1.35 |
| GT-20 | 80 | 3.15 | 56 | 2.20 | 128 | 5.04 | 104 | 4.09 | 16 | 0.63 | 9 | 0.35 | 1/4" | 1.090 | 2.40 |
| GT-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.120 | 2.46 |
| GT-25-S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.200 | 2.64 |
| GT-30 | 100 | 3.94 | 73 | 2.87 | 160 | 6.30 | 130 | 5.12 | 20 | 0.79 | 11 | 0.43 | 3/8" | 2.200 | 4.85 |
| GT-36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.300 | 5.10 |
| GT-36-S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.530 | 5.57 |
| GT-40 | 120 | 4.72 | 83 | 3.26 | 194 | 7.64 | 152 | 5.99 | 24 | 0.94 | 17 | 0.67 | 3/8" | 3.690 | 8.13 |
| GT-48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.890 | 8.57 |
| GT-48-S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.290 | 9.45 |

*接受NPT螺纹订货