Findeva  FP系列气动活塞振动器安装操作指导

警告：在对振动器进行任何形式的手工操作以及进行安装期间，请确认气压已经确实被切断。

请注意可能对耳朵和/或眼睛造成的危害。请同时参看所附的图示。

总则

- FP系列活塞振动器会产生直线振动，振幅、频率可调。频率由气压控制。

振动器设计用来做如下工作：输送、喂料、捣实和/或分离所有类型的物料，如化学粉末，沙，面粉等。可以用于室内或是外。

最低空气工作压力为2bar(30PSI)，最大工作压力为6bar(90PSI)。噪音水平为55～75dBA。也可以使用氮气等非空气介质。

注意：最大工作压力不能超过6bar（90PSI）。

- 工作环境温度不能高于100℃（220℉）。

安装及启动

- 安装面必须干净平整。建议使用加强筋（U型）缝焊，以达到最佳振动效果。对室外应用来说，确认雨水或其他液体不会从排气孔进入振动器。可以使用出口朝向地面的排气管。

- 使用强度等级最低为8.8级的六角螺钉安装振动器（不能使用开槽螺钉）。锁紧扭矩和螺纹长度不能超出如下值：

| 型号（包括 –S型） | 螺钉 | 锁紧扭矩 |  | 螺纹长度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
| FP-12 | M6 | 15 Nm | 21 Nm | 10 mm | 13 mm |
| FP-18 | M8 | 30 Nm | 42 Nm | 10 mm | 13 mm |
| FP-25 | M10 | 50 Nm | 72 Nm | 12 mm | 15 mm |
| FP-35 | M16 | 50 Nm | 72 Nm | 12 mm | 15 mm |

注意：安装螺纹位于较小直径的端盖上。另一端盖（排气口）上的螺纹不是公制的。

- 请使用齿型或弹簧锁紧垫圈或弹性锁紧螺母（不能使用弧形垫圈），以确保振动器工作期间螺钉不会松动。

危险：螺钉松脱会使振动器脱落伤人！

- 气源必须干净（使用5μm以下的过滤器）。脏污会使振动器工作速度降低甚至使其停止工作。进气口位于振动器长度方向的中部。请确认气压管与连接套管的连接牢固。请参阅气管制造商的说明。

危险：气管的松脱可以危及人身（眼部伤害）！

- 强烈建议在空气入口端使用油雾器（滴流式）。润滑油使用液压润滑油，黏度为ISO VG 5标准的5cSt/40℃（42Susec 或5cm2sec-1）。

例如：

| -SHELL Tellus C5 油 | -ESSO Nuto H5 |
| --- | --- |
| -BP Energol HP5 | -Mobil Velocite 4号油 |
| -食品工业：-Mobil Whiterex 304 |  |

注：其他黏度的油会降低振动器的频率，而且振动器的活塞会由于油的黏着而停止工作。

- 在出气口处加装消音器（位于大直径的一端）。

危险：不要在无消音器情况下使用振动器（噪音最大，可能会对耳朵产生伤害）！

危险：出口带有压力，可能伤及人身（眼部伤害）！

- 重要：应确保油雾器的油杯中始终有油！

活塞式振动器干运转数分钟会造成活塞的严重磨损。

- 注：如果间歇工作且停止时间短（少于3秒钟），须保证振动器停止时，控制阀将压缩空气排入大气。否则，会影响启动。

- 空气消耗：请确认在最差情况下（所有接入气路中的气动元件同时工作）也能达到表中所列的空气供给量（每分钟供气量）。否则，振动器将不会发挥数据页中所列出的性能。

| 型号 | 2bar Ltr. |  | 29PSI CF |  | 4bar Ltr. |  | 58PSI CF |  | 6bar Ltr. |  | 87PSI CF |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FP-12-S/-M/-L | 1 |  | 0.04 |  | 7 |  | 0.26 |  | 25 |  | 0.88 |  |
| FP-18-S/-M/-L | 5 |  | 0.18 |  | 33 |  | 1.16 |  | 57 |  | 2.00 |  |
| FP-25-S/-M/-L | 23 |  | 0.81 |  | 62 |  | 2.19 |  | 93 |  | 3.28 |  |
| FP-35-S/-M/-L | 38 |  | 1.34 |  | 99 |  | 3.54 |  | 160 |  | 5.68 |  |

运转及维护

- 重要：每月至少检查一次振动器的安装以及气源供给包括空气过滤器和油雾器是否依然完好。

- 若振动器工作速度减慢或停止，则可拆下进气管，拆下消音器，然后从进气口滴入15滴煤油。接上进气管，将气压调节到6bar（90PSI），而后使振动器工作一分钟。若不成功则重复以上步骤。 同时应检查消音器是否脏污。

危险：进行上述操作时应佩带耳朵保护装置

- 工作不正常可能的原因：（●表示安装后的原因；-表示工作中的原因）

| ●压缩空气联到了排气口 | -漏气：检查供气管 |
| --- | --- |
| ●供气管太细或太长 | -过滤器堵塞：清洗或更换 |
| -消音器堵塞：以汽油清洗或更换 | -空气管弯折 |

- 更换备件时应按照随备件的说明进行。订购备件时请指明型号（如：FP-18-L的弹簧）。

- 可再生的振动器零件：

-壳体及端盖（阳极氧化）→ 铝

-活塞                  → 铅青铜

-弹簧                  → 钢