Ｋ系列     球式气动振动器

        最高温度：１００℃＝２２０℉

        噪音等级范围：７５——９５dBA 

性能介绍：
    壳体由防锈铝制成，内置经过硬化的钢制滚道，钢球可以在其上滚动。
壳体两端置有尼龙端盖，用来定位钢球，同时防止灰尘和水的进入，因此可使本机工作于多尘潮湿的环境中。进、出气口均有标准管螺纹，使排气可由管路引出，确保排气无障。为适应不同安装位置，本机上有４个安装孔：两个水平，两个垂直。 

应用：
    Ｋ系列整体尺寸小，振动频率可以通过调节空气流量进行调整。这种振动器多用于：

  辅助滑槽和漏斗中的物料流动

  防止瓶子和类似的物体拥塞造成传送系统堵塞

  容器中和模具中的物料捣实

  筛上不同尺寸物品分离

|  | 1 | 挤压铝合金壳体 | 5 | 进气口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 淬硬合金钢滚道 | 6 | 排气口 |
|  | 3 | 尼龙端盖 | 7 | 底座安装孔 |
|  | 4 | 表面硬化球体 | 8 | 侧安装孔 |

性能参数表

| 型号 | 频率V.P.M |  |  | 测得的离心力 |  |  |  |  |  | 空气消耗/分钟 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2Bar=29PSI | 4Bar=58PSI | 6Bar=87PSI | 2Bar=29PSI |  | 4Bar=58PSI |  | 6Bar=87PSI |  | 2Bar=29PSI |  | 4Bar=58PSI |  | 6Bar=87PSI |  |
|  |  |  |  | N | LBS | N | LBS | N | LBS | Ltr. | CF | Ltr. | CF | Ltr | CF |
| K-8 | 25.500 | 31.000 | 35.000 | 130 | 29 | 260 | 58 | 360 | 81 | 83 | 2.9 | 145 | 5.1 | 195 | 6.9 |
| K-10 | 22.500 | 28.000 | 34.000 | 250 | 56 | 470 | 106 | 710 | 160 | 92 | 3.2 | 150 | 5.3 | 200 | 7.1 |
| K-13 | 15.000 | 18.500 | 22.500 | 320 | 72 | 550 | 124 | 870 | 196 | 94 | 3.3 | 158 | 5.6 | 225 | 7.9 |
| K-16 | 13.000 | 17.000 | 19.500 | 450 | 101 | 800 | 180 | 1,100 | 248 | 122 | 4.3 | 200 | 7.1 | 280 | 9.9 |
| K-20 | 10.500 | 14.500 | 16.500 | 720 | 162 | 1,220 | 275 | 1,720 | 387 | 130 | 4.6 | 230 | 8.1 | 340 | 12.0 |
| K-25 | 9.200 | 12.200 | 14.000 | 930 | 209 | 1,570 | 353 | 2,050 | 461 | 160 | 5.6 | 290 | 10.2 | 425 | 15.0 |
| K-30 | 7.800 | 9.700 | 12.500 | 1,510 | 340 | 2,470 | 556 | 3,210 | 722 | 215 | 7.6 | 375 | 13.2 | 570 | 20.0 |
| K-36 | 7.300 | 9.000 | 10.000 | 2,060 | 464 | 3,150 | 709 | 4,050 | 911 | 260 | 9.2 | 475 | 16.8 | 675 | 24.0 |

本表数据在重型实验台上取自Kistler 3轴测力计。当安装刚性差时频率和力值会减小。

本公司保留在不事先通知的情况下修改或撤消任何指标或产品的权利，并且不因此而承担负任何责任。


尺 寸 表

| 型号 | A |  | 厚度 |  | C |  | D |  | E |  | F |  | G* |  | H* | 重量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | 英制 管螺 纹 | kg | Lbs |
| K-8 | 50 | 1.79 | 20 | 0.79 | 86 | 3.38 | 68 | 2.68 | 12 | 0.47 | 7 | 0.27 | 40 | 1.57 | 1/4” | .130 | .29 |
| K-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K-13 | 65 | 2.56 | 24 | 0.94 | 113 | 4.45 | 90 | 3.45 | 16 | 0.63 | 9 | 0.35 | 50 | 1.97 | 1/4” | .260 | .570 |
| K-16 |  |  | 27 | 1.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .300 | .66 |
| K-20 | 80 | 3.16 | 33 | 1.30 | 128 | 5.04 | 104 | 4.09 | 16 | 0.63 | 9 | 0.35 | 60 | 2.36 | 1/4” | .530 | 1.17 |
| K-25 |  |  | 38 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .630 | 1.39 |
| K-30 | 100 | 3.94 | 44 | 1.73 | 160 | 6.30 | 130 | 5.12 | 20 | 0.79 | 11 | 0.43 | 80 | 3.15 | 3/8” | 1.130 | 2.49 |
| K-36 |  |  | 50 | 1.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.340 | 2.95 |

*接受NPT螺纹订货要求